吴川市兰石镇鲤鱼头村“7·10”高处坠落

死亡事故调查报告

2019年7月10日10时左右，吴川市兰石镇鲤鱼头村村民梁东平在建住宅房发生一起高处坠落死亡事故，死亡1人，直接经济损失15万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，2019年7月12日，吴川市人民政府批准成立了由市应急管理局局长林炎辉为事故调查组组长，市监委、市应急管理局、市公安局、市总工会、市人社局等有关人员组成的吴川市兰石镇鲤鱼头村“7·10”高处坠落死亡事故调查组（以下简称“事故调查组”）， 并聘请有关技术专家配合开展事故技术调查工作。

# 按照“四不放过”原则，事故调查组经过现场勘查、技术鉴定、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡及直接经济损失情况，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议，并提出了事故防范和隐患整改措施的建议。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）梁东平在建住宅房基本情况

屋主梁东平，50岁，吴川市兰石镇鲤鱼头村村民。为解决住房困难，梁东平办理好各项手续，于2018年4月８日向吴川市兰石镇规划建设办公室递交了《湛江市农村村民建房规划许可申请表》，2018年5月2日梁东平取得《乡村规划建设许可证》。梁东平在建住宅房单层为建筑面积107.2平方米，总建筑面积为321.6平方米，直至事故发生该住宅房建设项目未取得《建筑工程施工许可证》。

（二）与事故有关人员基本情况

梁东平，在建住宅房屋主，吴川市兰石镇鲤鱼头村人，男，53岁。

梁伯顺，在建宅房房负责者，吴川市兰石镇鲤鱼头村人，男，57岁，在建住宅房屋主梁东平的兄长。

李正华，四川省资中县龙结镇人，女，57岁，长期打散工，与谭英建（死者）为同居关系。

（三）梁东平在建住宅房建设施工情况

## 梁东平在建住宅房由其兄梁伯顺全面负责建设管理，实际从2018年2月份开始建设施工，2018年5月建到两层半时因资金不足停工，2019年6月中旬恢复施工，6月底房子封顶。为后期施工准备施工材料，梁伯顺于7月9日下午致电谭英建，约定按0.15元/块运送5000块红砖到楼顶，并让谭英建第二日到梁东平在建住宅房工地进行吊砖作业。

# 二、事故发生经过、应急处置及善后处理情况

## （一）事故发生经过情况

2019年7月10日10许，按照前一天与梁伯顺的约定，谭英建（死者）和李正华一早来到现场做起砖的准备。谭英建将简易升降机扛上屋顶（三楼顶），用木板压住升降机脚并自己站在木板上用自身重量固定升降机，待红砖起上来后再用红砖压住稳固，李正华留在地面负责装砖。11时左右，完成准备工作开始起砖，第一批12块砖起到屋顶，谭英建伸手拉住升降机吊篮，因操作不当升降机架已失去平衡，并向李正华喊：“砖要掉啦，快跑”，随即谭英建连同整个升降机从屋顶掉落地面。

## （二）事故应急处置情况

李正华听到谭英建提醒喊声跑到一边，看到谭英建头朝下从屋顶掉到地面，立即跑过去将谭英建抱住对其进行抢救，旁边的筛沙散工林积贤也过来帮忙，此时谭英建头部出血昏迷不醒，林积贤让李正华给梁伯顺妻子打了电话，梁伯顺妻子接到电话后立即电话通知梁伯顺，梁伯顺接到妻子电话，得知吊砖工人出事，立即拨打120，并马上赶到现场，又拨打110电话报警。11时30分六庄村委会书记和兰石镇政府有关工作人员第一时间赶到现场，随后120医护人员赶到现场，经抢救无效宣布谭英建死亡。

接到事故报告后，兰石镇、兰石派出所等单位主要负责人赶到事故现场，组织保护事故现场和维持秩序。接到兰石镇政府事故报告后，市应急管理局局长林炎辉立即带领相关工作人员赶到现场组织协调事故处置，市委、市政府领导对事故的处置工作提出了要求。

## （三）事故善后处理情况

事故善后处理工作已全部结束。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，吴川市政府和相关职能部门在事故处置过程中能按照各自职责密切配合、协调联动、应急处置。经评估，事故应急处置指挥得当、分工明确、协调有序、及时有效，没有造成次生事件。

# 三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

## （一）死亡人员情况

谭英建，男，49岁，汉族，四川省资中县龙结镇人，长期打散工，在事故中死亡。

## （二）直接经济损失情况

吴川市兰石镇鲤鱼头村“7·10”高处坠落死亡事故造成直接经济损失15万元。

# 四、事故原因和性质

事故调查组经过事故现场勘查及调查取证，对造成这次事故的原因分析和性质认定如下：

## （一）直接原因

1.劳务散工谭英建安全意识淡薄，在没有可靠固定起砖机械的情况下，冒险采用自身重力压稳升降机的方式进行吊砖作业，操作失误，是导致事故发生的直接原因之一，也是事故发生的主要原因。

2. 谭英建使用的起砖机械为自制简易升降机，存在重大安全隐患，无法保证作业安全，是导致事故发生的直接原因之二。

## （二）间接原因

## 1.屋主梁东平，与谭英建构成承揽关系，未尽合理限度范围内的安全保障义务（检查起砖作业设备技术可行，安全可靠性，纠正和制止冒险作业等），是造成事故的间接原因之一。

## 2.吴川市兰石镇规划建设办公室，未按照《建筑施工许可管理办法》和《吴川市个人自建自住房屋管理规定》（吴府〔2017〕58号）的要求督促屋主梁东平办理《建筑工程施工许可证》，并落实建筑施工安全措施，对其违法建设行为打击不力，是造成事故发生的间接原因之二。

## （三）事故性质

经调查认定，吴川市兰石镇鲤鱼头村“7·10”高处坠落死亡事故是一起生产安全责任事故。

# 五、事故有关责任人员、责任单位的责任认定和处理建议

事故调查组认为，吴川市兰石镇鲤鱼头村“7·10”高处坠落死亡事故，造成1人死亡，直接经济损失15万元，在社会上造成不良影响。为汲取事故教训，教育和惩戒有关责任人和责任单位，根据有关法律法规规定，对该起事故的有关责任人、责任单位提出以下处理的建议：

## （一）建议不予追究责任人员

谭英建，男，49岁，汉族，四川省资中县龙结镇人，长期打散工，承揽屋主梁东平运送红砖业务，构成责任主体单位，其安全意识淡薄，在没有可靠固定起砖机械的情况下，冒险采用自身重力压稳吊机的方式进行吊砖作业，操作失误导致事故发生，对事故发生负主要责任，鉴于其已在事故中死亡，建议免予责任追究。

（二）建议不予行政处罚的个人

1.屋主梁东平在建住宅房总建筑面积为321.6平方米，未办理《建筑工程施工许可证》，违反《建筑工程施工许可管理办法》有关规定，但《广东省住房和城乡建设厅关于调整房屋建筑和市政基础设施工程施工许可证办理限额的通知》对房屋建筑施工许可证限额已作出调整，其在建住宅房已不在要求办理《建筑工程施工许可证》范围。

2.屋主梁东平未尽合理限度范围内的安全保障义务，未检查谭英建吊砖作业设备技术可行性、安全可靠性，未及时纠正和制止谭英建冒险作业行为，对事故发生负有责任，但其不构成安全生产法律调整的生产经营单位，对于非生产经营单位的自然人，法律没有要求其具备法定的安全生产条件，也不享有《安全生产法》规定的相关权利和义务，《安全生产法》对生产经营单位或主要负责人、从业人员的处罚条款不适用于梁东平。

综合以上1、2两点，且梁东平已承担民事赔偿责任，建议不再对其进行行政处罚。

（三）建议给予行政问责的单位和个人

## 1.吴川市兰石镇人民政府未认真履行属地监管责任。建议责成兰石镇人民政府向吴川市人民政府作出深刻检查，认真总结和汲取事故教训，进一步加强和改进安全生产工作。

## 2.骆土旺，兰石镇规划建设办公室主任，未按照《吴川市个人自建自住房屋管理规定》（吴府〔2017〕58号）有关规定认真履行职责，没有督促屋主梁东平办理《建筑工程施工许可证》，并落实建筑施工安全措施，对其违法建设行为打击不力，负有监督管理责任，建议兰石镇人民政府按照干部管理权限给予骆土旺批评教育处理。

六、事故防范和整改措施建议

# 针对本次事故暴露出的问题，为认真汲取事故教训，严防类似事故的发生，提出以下防范措施和建议：

（一）强化属地管理责任的落实。兰石镇人民政府要深刻汲取事故教训，认真落实属地管理责任，组织开展建筑施工隐患排查整治，发现隐患问题要及时督促落实整改。整改不落实的，要联合相关部门坚决依法查处。六庄村委会要建立健全安全生产巡查制度，定期组织开展安全生产巡查，发现事故隐患和安全生产违法行为，要及时向当地政府和有关部门报告。

（二）强化行业监管责任的落实。各负有安全监管职责的部门要认真履行职责，按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，加强对本行业、本领域安全监管，加大执法力度，严肃依法查处违规违法行为。

1.市城市管理和综合执法局要认真履行职责，加强日常巡查，发现违法建设行为要采取有效措施及时制止。要加大执法力度，依法查处违法建设行为。

2.市住房和城乡建设局要深入开展建筑施工领域安全生产隐患排查整治，对排查出来的隐患问题要督促落实整改到位，实行闭环管理。要加大建筑施工“打非治违”力度，严肃依法查处。

3.市自然资源局要加强对审批后的建设项目跟踪监督管理，加强日常巡查工作，发现违反规划审批内容的项目要及时向相关部门通报，并积极配合有关部门依法查处违法建设行为。

(三)强化安全生产警示教育。各镇（街）、各有关部门要把宣传教育作为防范事故的重要举措，充分利用有线电视、手机报、宣传栏等多种形式，开展安全生产警示教育活动，引导社会各方面增强安全防范意识，在全社会形成“关注安全，关爱生命”的浓厚氛围。

吴川市兰石镇鲤鱼头村“7·10”

高处坠落死亡事故调查组

2019年12月6日

《建筑工程施工许可管理办法》第二条 “在中华人民共和国境内从事各类房屋建筑及其附属设施的建造、装修装饰和与其配套的线路、管道、设备的安装，以及城镇市政基础设施工程的施工，建设单位在开工前应当依照本办法的规定，向工程所在地的县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门申请领取施工许可证。工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证……”。

《广东省住房和城乡建设厅关于调整房屋建筑和市政基础设施工程施工许可证办理限额的通知》 “……一、2019年9月1日起，工程投资额在100万元以下（含100万元）或者建筑面积在500平方米以下（含500平方米）的房屋建筑和市政基础设施工程（以下称限额以下小型工程），可以不申请办理施工许可证……”。

《安全生产法》释义（2014版） “1、本法将适用范围限定在生产经营单位的安全生产，主要是为了将生产安全与政治安全、公共安全和社会安全等区别开来，也就是说，本法只调整生产经营单位的安全生产，其他方面的安全不在本法的调整范围内。2、所谓“生产经营单位”，是指从事商品生产、销售以及提供服务的法人和其他经济组织，不论其所有制性质、企业组织形式和经营规模大小，只要从事生产经营活动，都应遵守本法的规定。”

《吴川市个人自建自住房屋管理规定》（吴府〔2017〕58号） “第三十条　全市范围内的自住房建筑面积在300平方米以上的，须办理《建筑工程施工许可证》。第三十一条　……中心城区外的自住房向镇政府（街道办）提出申请，由镇政府（街道办）负责审批，核发《建筑工程施工许可证》。第三十六条　……各镇政府（街道办）负责中心城区外本镇（街）自住房的批后管理和违法建设查处工作。……”