吴环建〔2020〕26号

关于吴川市全兴橡塑鞋业有限公司年产500万双塑料鞋项目环境影响报告表的审批意见

吴川市全兴橡塑鞋业有限公司：

你公司报送的由威海威创环保科技有限公司编制的《吴川市全兴橡塑鞋业有限公司年产500万双塑料鞋项目环境影响报告表》(以下简称报告表)收悉。我分局按照建设项目环境管理有关规定对该项目进行了审查和公示，经研究，现对报告表批复如下：

- 项目位于吴川市博铺街道梅化路南（中心位置坐标为：东经110.804329°，北纬21.450972°)。项目占地面积约3180平方米，总建筑面积约3000平方米。项目由拌料车间、制鞋车间、仓库和办公室等组成，主要配套有制鞋机、拌料机等生产设备，以PVC（外购新料）、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二辛酯和色料等原料，按产品配方对原料进行计量称重、搅拌、加热、注塑成型等工艺后加工为塑料鞋，项目年产塑料鞋500万双。项目总投资600万元，其中环保投资60万，占总投资10%。

- 根据报告表评价结论，在全面落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范等环境保护措施，在确保污染物排放稳定达标且符合总量控制要求的前提下，项目按照报告表中所列的性质、规模、地点和生产工艺进行建设，本项目的建设从环境保护角度是可行的。经审查，我分局同意报告表的评价结论与建议。

二、你公司应全面落实报告表和本审批意见提出的各项污染防治措施，项目在生产过程中应重点做好以下工作：

(一) 项目的排水系统实行雨污分流、清污分流制。生产过程中的冷却水循环使用，不外排。生活污水经化粪池处理后，符合《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中的旱作水质标准后回用于项目周边林木灌溉。

(二) 项目搅拌、投料等生产工序产生的粉尘收集后经除尘装置处理，通过不低于15米高的排气筒排放，有组织粉尘执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准，其无组织排放粉尘执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值。项目注塑工序产生的有机废气收集后经UV光解+两级活性炭吸附装置等治理设施处理后，有组织排放总VOCs执行广东省地方标准《制鞋行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/817-2010）“表1 排气筒VOCs排放限值”，其无组织排放总VOCs执行《制鞋行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/817-2010）“表2 无组织排放监控点浓度限值，厂房外的非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A厂区内VOCS无组织排放限值。

(三) 合理布置车间和设备，选用高效、低噪的设备，并采取减振和隔声等降噪措施，确保项目的厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2、4类标准。

(四) 项目产生的固体废物在厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的相关要求。项目产生的废活性炭和废UV灯管收集后暂存于危废暂存间，定期交由有危险废物处理资质的单位处理，塑料边角料、不合格产品和废包装袋收集后委托相关单位回收利用，除尘器收集的粉尘回用于生产，不外排，生活垃圾收集后委托环卫部门定期清运。

(五)项目设置专职环境管理人员，建立完善的环境管理制度，编制突发环境事件应急预案，落实环境风险防范措施，控制项目环境风险因素，确保项目的环境安全。

三、项目应按国家、省和市的有关规定设置排污口，实施排污口规范化管理，在项目竣工验收时作为污染治理设施的组成部分一并验收。

四、项目须严格执行建设项目环境保护“三同时”制度。项目竣工后，其配套建设的环境保护设施经验收合格后方可正式投入生产或者使用。

五、报告表经批准后，若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、防治污染的环境保护措施发生重大变动的，应当重新报批该项目环境影响评价文件。报告表自批准之日起5年内有效，超过5年后项目方开工的，应当在开工前将报告表报我分局重新审核。

2020年7月3日