湛江市南方水务有限公司

吴川市污水处理厂

2020年度

环

境

报

告

书

目 录

一、	公司经理致辞	3

二、	污水厂基本情况	3

(一)	污水厂概况	3

(二)	公司结构	4

三、	环境管理情况	5

(一)	环境保护方针及内容	5

(二)	环境管理组织机构和环保目标	5

(三)	环境管理制度	6

(四)	主要产污环节、污染物治理设施情况	6

(五)	公司实施清洁生产情况	8

(六)	公司实施突发环境事件应急预案备案情况	8

(七)	环保教育与培训	8

四、	环保守法情况	9

(一)	环境影响评价和“三同时”制度执行情况	9

(二)	污染物达标排放及污泥处理处置情况	9

(三)	环境风险管理体系建立和运行情况	9

五、	编制说明	10

六、	结束语	11

- 公司经理致辞

2020年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，公司全体员工齐心协力，吴川市污水处理厂各类设施运行正常平稳，污染物均实现达标排放，全年无安全和环保事故发生。

2020年，我们紧紧把握当前的战略机遇持续稳健发展，继续践行“守法履责，持续改进，达标排放”的环境方针，稳步推进公司环境保护责任和使命。2020年是广东生态环境污染防治攻坚战三年行动（2018-2020年）的计划年。我们公司要紧跟各级生态环境部门步伐，要全力打好污染防治攻坚战，完成污水厂提标升级任务，真抓实干，实现企业持续绿色健康发展。

湛江市南方水务总经理：徐剑锋

- 吴川市污水处理厂基本情况

  - 污水处理厂概况

    - 地理位置

吴川市污水处理厂项目位于吴川市东北部、博铺镇的西部，北面临近博茂减洪河，其余三面为工厂区及居民区；具体地址为吴川市梅录镇糖厂路国营鱼苗场内，项目实际占地面积约为20.3亩。

    - 简介

吴川市污水处理厂于2002年10月28日获批准立项(粤计资(2002)915号文)，并于2003年5月27日由吴川市人民政府批准成立(吴府办函(2003)45号文)。吴川市污水处理厂位于吴川市梅菉街道糖厂路，厂区占地面积20.3亩，设计总规模为4万吨/日，采用微孔曝气氧化沟处理工艺（AAO），项目分2期建设，一期工程设计规模为2万吨/日，于2007年3月开工建设、并于2010年3月通过环保验收开始试运行；二期工程设计规模为2万吨/日，于2010年4月开工建设、并于2011年5月通过环保验收开始运行。出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准，污水处理达标后流入博茂减洪河最终排入海。

南方水务有限公司于2012年12月以TOT特许经营权转让的方式获得吴川市污水处理厂25年经营权。湛江市南方水务有限公司成立于2012年12月27日，注册资金3000万元，为南方水务有限公司独立投资的子公司。公司经营范围为污水处理及再生水利用、环境保护、市政工程投资、建设与经营管理；环境保护技术、水处理技术的开发与转让、咨询等。根据南方水务有限公司与吴川市人民政府签订的《吴川市污水处理厂TOT项目特许经营权协议》及《吴川市污水处理厂TOT项目特许经营权移交备忘录》，湛江市南方水务有限公司于2013年1月10日正式接收管理吴川市污水处理厂。

  - 公司结构

1.吴川市污水处理厂公司性质为全民所有制，是吴川市政府为建设和运营吴川市污水处理厂项目而设立的，公司注册资金为人民币100万元。

2.组织机构

湛江市南方水务有限公司接管吴川市污水处理厂项目后，吴川市污水处理厂项目的组织结构图为：

- 环境管理情况

  - 环境保护方针及内容

1. 环保方针：守法履责，持续改进，达标排放。

2. 主要内容：

遵守法规标准：严格遵守国家和地方政府有关环境保护方面的法律法规和各项环保标准。

推行清洁生产：在全厂范围内大力推行清洁生产，实施清洁生产方案，实现节能、降耗、减污、增效。

实施突发环境事件应急管理：在全厂范围内实施突发环境事件应急管理，定期进行应急预案演练和培训，实现安全生产，生产零事故。

  - 环境管理组织机构和环保目标

    - 环境管理组织机构

吴川市污水处理厂高度重视环境保护工作，建立了完善的环境保护组织机构以负责市污水处理厂的环境保护及节能减排工作，目前，市污水处理厂持证上岗工作人员11人，其中包括：持有环境监测技术人员培训证书3人、持有电工资格证1人、持有环境污染治理设施运行类资格证4人、持有初级专业职称资格证1人，中级专业职称资格证2人。

2.环境保护目标

近期目标（2020年）：按照相关规定和标准达标排放；COD、氨氮、总氮和总磷等排放总量和浓度符合国家标准和地方政府的要求。

  - 环境管理制度

湛江市南方水务有限公司接管吴川市污水处理厂后，为贯彻落实公司“守法履责，持续改进，达标排放”的环境方针，切实做好公司的环境保护工作，达到“节能、降耗、减污、增效”的目的，公司成立了环境管理小组，制定了严格的管理制度，严格按照环境管理体系（ISO14001）的相关要求进行生产管理。

  - 主要产污环节、污染物治理设施情况

1.污染因素、治理设施及工艺

吴川市污水处理厂项目在污水处理过程中主要产生污染因素为污泥，属于固体废弃物。吴川市污水处理厂项目采用AAO微孔曝气氧化沟工艺。主要治理设施有：粗格栅、细格栅、提升泵、砂水分离器、鼓风机、生化处理系统、二沉池、回流泵、污泥脱水系统、出水消毒系统等。吴川市污水处理厂2020年全年正常生产366天，全年达标处理污水量总共1218.1795万吨。2020年固体废弃物统计见表1。

表1   2020年固体废弃物统计

| 固废种类 | 固废名称 | 产生数量 | 处置方式 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他 | 污泥 | 4085.730吨 | 建材利用 | 交由有资质的湛江尚隆实业投资有限公司进行处置 |

2.主要污染物排放情况

- 根据2020年自行监测数据，吴川市污水处理厂2020年的主要污染物排放量见下表：

表2   2020年主要污染物排放量统计

| 类别 | 污染物 | 排放浓度 | 年排放量 | 排放情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生化需氧量 | 4.3mg/L | 52.82吨 | 达标 |
|  | 总磷 | 0.51 mg/L | 6.07吨 | 达标 |
|  | 化学需氧量 | 14.06mg/L | 170.67吨 | 达标 |
|  | 总汞 | 0.00mg/L | 0 | 达标 |
|  | 烷基汞 | 0.00mg/L | 0 | 达标 |
|  | 总镉 | 0.00mg/L | 0 | 达标 |
|  | 总铬 | 0.00mg/L | 0.04吨 | 达标 |
|  | 六价铬 | 0.00mg/L | 0.02吨 | 达标 |
|  | 总砷 | 0.00mg/L | 0 | 达标 |
|  | 总铅 | 0.00mg/L | 0 | 达标 |
|  | 悬浮物 | 8mg/L | 95.29吨 | 达标 |
|  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.03mg/L | 0.37吨 | 达标 |
|  | 氨氮 | 1.60mg/L | 19.46吨 | 达标 |
|  | 粪大肠菌群 | 199个/L | / | 达标 |
|  | pH值 | 6-9 | / | 达标 |
|  | 色度 | 2-13 | / | 达标 |
|  | 总氮 | 8.28mg/L | 99.72吨 | 达标 |
|  | 石油类 | 0.01mg/L | 0.15吨 | 达标 |
|  | 动植物油 | 0.26mg/L | 3.29吨 | 达标 |

3.环保投资情况

2020年，吴川市污水处理厂项目生产运行总成本约为850万元，包括污染治理设施运行所需的人工、电耗、药耗、维修、污泥处置、监测、培训教育、办公、通讯、交通、财务及管理等。

  - 实施清洁生产情况

根据湛江市生态环局的要求，吴川市污水处理厂于2018年依法实施了自愿性清洁生产审核工作，已于2018年8月11日通过湛江市经济和信息化局组织的企业清洁生产审核验收。

  - 实施安全标准化建设

湛江市南方水务有限公司2020年持续进行安全标准化建设，建立了企业的目标职责、制度化管理、教育培训、现场管理、安全风险管控及隐患排查治理、应急管理、事故查处、持续改进共8项标准化管理内容，顺利获得安全生产标准化三级企业称号。

  - 实施突发环境事件应急预案情况

根据省、市、县三级环保要求，吴川市污水处理厂于2019年依法开展了突发环境事件应急预案备案工作，并于2019年4月通过了吴川市污水处理厂突发环境事件应急预案备案登记（备案编号：44088320190032）。吴川市污水处理厂于每年的12月份进行吴川市污水处理厂突发环境事件应急预案演练。

  - 环保教育与培训

吴川市污水处理厂一直非常重视环保管理规范及各环保相关岗位人员的培训，定期对全体员工都进行了相应的培训和考核，要求关键岗位必须持证上岗，并将学习效果纳入岗位考核，以提高相关岗位人员的专业技能和管理水平，保障环保设施的稳定运行。

- 环保守法情况

  - 环境影响评价和“三同时”制度执行情况

吴川市污水处理厂建设项目均严格执行环境影响评价和“三同时”制度，环评顺利通过相关部门的审核。

  - 污染物达标排放及污泥处理处置情况

1. 吴川市污水处理厂项目收集的生活污水经达标处理后排入袂花江分洪河，污水排放口水质均达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB8918-2002）一级标准B标准。

2. 吴川市污水处理厂项目通过采取厂房隔声、防震降噪、绿化隔离等措施降低生产设备噪声影响，厂区厂界噪声均达标排放。

3. 2020年1月至12月吴川市污水处理厂项目产生的剩余污泥交由有处置资质的湛江尚隆实业投资有限公司进行处置。

  - 环境风险管理体系建立和运行情况

吴川市污水处理厂项目成立了以公司总经理为总指挥的突发环境事件应急处理指挥部，负责突发环境事件源的培训、演练、后勤保障，负责事故发生时的协调、信息传递、物资的调拨，事故发生后的事故处置。

  - 环境保护税缴纳情况

根据《中华人民共和国环境保护税法》第十二条规定，依法设立的城乡污水集中处理、生活垃圾集中处理场所排放相应应税污染物，不超过国家和地方规定的排放标准的，暂予免征环境保护税。吴川市污水处理厂属于依法设立的城乡污水集中处理设施，按照国家和地方规定的排放标准100%达标排放，因此，依法免征2020年环境保护税。

- 编制说明

1.本年度环境报告依据《企业环境报告书编制导则》（HJ617-2011）编制。

2.本年度环境报告期限为2020年1月1日至2020年12月31日，于2021年1月20日发布。

3.编制单位及联系方式

编制单位：湛江市南方水务有限公司

电话：0759-5557523

- 结束语

吴川市污水处理厂将通过不断优化改进生产工艺、提高环境保护管理水平，不断的提升污水处理厂清洁生产和突发环境事件应急能力，履行应尽的环境保护社会责任，实现可持续发展的绿色经济，并继续加强环境信息披露工作，使社会公众和政府了解企业的环境保护信息。