关于《吴川市浅水、长岐、樟铺、振文、覃巴、王村港、兰石镇燃气专项规划（

2020～2035年）》的解读

根据吴川市人民政府《关于镇村管道燃气项目开展前期工作有关问题的批复》（吴府函〔2019〕209号），我局作为吴川市镇村管道燃气项目的业主单位，组织委托上海燃气工程设计研究有限公司编制了《吴川市浅水、长岐、樟铺、振文、覃巴、王村港、兰石镇燃气专项规划（2020～2035年）》，并通过了市政府常务会议、市委常委扩大会议审核。

- 《吴川市浅水、长岐、樟铺、振文、覃巴、王村港、兰石镇燃气专项规划（2020～2035年）》制定的背景和依据

天然气作为一种清洁优质的能源，具有使用方便、热值高、 无污染等特点，是最理想的城市绿色能源。天然气工程的实施， 将改变城市的燃料结构，可降低大气中的 SO2、CO2、NOX 和粉尘的 排放量，从而减少大气污染，提高环境质量，为吴川市浅水镇、 长岐镇、樟铺镇、振文镇、覃巴镇、王村港镇、兰石镇发展创造良好的自然环境。

制定依据主要有三个方面：法律法规方面：《中华人民共和国环境保护法》、《天然气利用政策》、《广东省燃气管理条例》；主要标准和规范方面：《城镇燃气设计规范》；相关规范性文件方面:《城镇燃气管理条例》。

二、《吴川市浅水、长岐、樟铺、振文、覃巴、王村港、兰石镇燃气专项规划（2020～2035年）》主要内容

规划范围为吴川市浅水镇镇区、长岐镇镇区、樟铺镇镇区、振文镇镇区、覃巴镇镇区、王村港镇镇区、兰石镇镇区。

这里着重介绍企业群众较为关心的三项重点内容：

一、燃气现状：

吴川市浅水镇、长岐镇、樟铺镇、振文镇、覃巴镇、王村港镇、兰石镇目前燃气能源消耗主要为液化石油气。液化石油气为瓶装供应。辖区内有4 座液化石油气储配站，储存能力800立方米，年销售量约4500吨。

二、气源规划：

气源选择：浅水镇、长岐镇、樟铺镇、振文镇、覃巴镇、王村港镇及兰石镇积极发展和扩大天然气供应，液化气作为补充。其中天然气供应，近期以LNG供应为主，远期以管道天然气为主，LNG作为应急、调峰形式供应。

近期供气方式：建设覃巴LNG气化站、长岐LNG气化站、樟铺LNG气化站及浅水镇、长岐镇、樟铺镇、振文镇、覃巴镇、王村港镇、兰石镇近期规划中压管网，为浅水镇、长岐镇、樟铺镇、振文镇、覃巴镇、王村港镇及兰石镇居民、商业、工业用户供气；

远期供气方式：在覃巴LNG气化站、长岐LNG气化站的基础上建设调压站、吴川门站（已规划）～长岐镇次高压天然气管道、吴川门站（已规划）～覃巴镇次高压天然气管道及浅水镇、长岐镇、樟铺镇、振文镇、覃巴镇、王村港镇及兰石镇远期规划中压管网，为浅水镇、长岐镇、樟铺镇、振文镇、覃巴镇、王村港镇及兰石镇居民、商业、工业用户供气。

三、天然气输配系统：

近期，长岐镇新建一座门站（近期拟建 LNG 气化站），以保证吴川市长岐镇、浅水、兰石镇近期各类用户的用气量。建设 LNG气化站最大供气规模为 5000 Nm³/h，同时自带充装 LNG瓶组功能；樟铺镇新建一座LNG气化站，以保证吴川市樟铺镇、振文镇近期各类用户的用气量。建设LNG气化站最大供气规模为 5000 Nm3 /h，同时自带充装LNG瓶组功能。覃巴镇新建一座LNG气化站，以保证吴川市覃巴镇、王村港镇近期各类用户的用气量。建设LNG 气化站最大供气规模为 3000 Nm³/h，同时自带充装 LNG 瓶组功能。

远期，建设调压站，吴川市长岐门站内新增调压设施，覃巴镇LNG气化站新建一座高中压调压站，均与该镇的气化站合建，各高中压调压站最大供气规模均为20000 Nm³/h。

以上为本次解读主要内容。