吴川市海滨街道科教路“1·18”

坍塌死亡事故调查报告

2021年1月18日8时23分，吴川市海滨街道科教路污水处理管网工程施工过程中，发生一起沟槽坍塌事故，造成1人死亡，直接经济损失90万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》（2014修订版）和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，2021年1月20日，吴川市人民政府批准成立了由市应急管理局局长林炎辉为事故调查组组长，市监委、市公安局、市应急管理局、市总工会、市人社局有关人员组成的吴川市海滨街道科教路“1·18”坍塌死亡事故调查组（以下简称“事故调查组”），并聘请有关技术专家配合开展事故技术调查工作。

按照“四不放过”原则，事故调查组经过现场勘查、技术鉴定、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡及直接经济损失情况，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议，并提出了事故防范和隐患整改措施的建议。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故相关单位基本情况

1.广州市八达工程有限公司，成立于1999年03月29日，注册地址为广州市越秀区建设六马路33号2313、2314号，统一社会信用代码为91440101716327279H；注册资本11000万元整，法定代表人为杨五岳，公司类型为其他有限责任公司。经营范围包括市政公用工程施工;房屋建筑工程施工;城市及道路照明工程施工;机电设备安装服务;智能化安装工程服务;输水管道工程施工服务;园林绿化工程服务;企业自有资金投资;环保技术开发服务;专用设备销售;建筑工程、土木工程技术咨询服务;通风设备销售;环保技术咨询、交流服务;机电设备安装工程专业承包;工程技术咨询服务;通用机械设备销售;电气机械设备销售;工程环保设施施工;工程围栏装卸施工;土石方工程服务;工程排水施工服务。公司具有国家建设部批准的市政公用工程施工总承包壹级、房屋建筑工程施工总承包三级、城市园林绿化贰级、机电设备安装工程三级、城市及道路照明工程三级、建筑智能化三级、管道工程三级等专业承包资质。

2.吴川粤海环保有限公司，成立于2018年12月13日，注册地址为吴川市大山江街道河东社区良化开发区李瑞泉房屋，统一社会信用代码为91440800MA52ML7MXR，法定代表人雷奕荣，注册资本为17889.18万元，公司类型为有限责任公司（台港澳与境内合资）。经营范围：污水处理；泵站及其他排水设施及设备的规划设计、建设、供应、安装、运营与维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

3.广东建海工程项目管理有限公司，成立于2001年07月03日，注册地址为广州市黄埔区三多路56号首层，统一社会信用代码为91440112729900943K，法定代表人周展强，注册资本1100万元，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股）。经营范围：工程造价咨询服务;工程建设项目招标代理服务;政府采购代理（业务代理范围以政府采购代理机构资格证书所载明为准）;工程监理服务;工程项目管理服务;工程技术咨询服务;绿化管理、养护、病虫防治服务;房屋建筑工程施工;市政公用工程施工;园林绿化工程服务;室内体育场、娱乐设施工程服务;室外体育设施工程施工;消防设施工程设计与施工;工程环保设施施工;土石方工程服务;建筑劳务分包;沟槽支护服务;建筑结构加固补强;人防工程防护设备的安装;铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑;建筑工程机械与设备租赁;机电设备安装服务;建筑工程后期装饰、装修和清理;室内装饰、装修;市政设施管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（二）建设项目基本情况

吴川市滨江污水处理厂及配套管网（一期）工程PPP项目，是吴川市为了配合省政府对小东江河道整治工作的重点项目工程，2017年11月14日，吴川市发展和改革局批复同意项目可行性研究报告(吴发改投〔2017〕34号)，项目总投资53667.54万元，项目主要分滨江污水处理厂厂区建设和配套管网建设两个部分，设计单位为中国市政工程中南设计研究所总院有限公司。2018年10月，吴川市大山江街道办事处代表吴川市人民政府与吴川市粤海环保有限公司签订《吴川市滨江污水处理厂及配套管网（一期）工程PPP项目合同》。2018年8月15日，吴川市大山江街道办事处与广东建海工程项目管理有限公司签订《吴川市滨江污水处理厂及配套管网（一期）工程项目建设工程施工监理合同》。2019年6月25日，吴川市粤海环保有限公司与广州市八达工程有限公司签订《吴川市滨江污水处理厂及配套管网（一期）工程项目建设工程施工合同》。

吴川市滨江污水处理厂及配套管网（一期）工程PPP项目海滨街道科教路管网工程于2020年1月开始施工，施工路段从海港大道到海福路。因打拉森钢板桩震动过大，导致周边14户房屋不同程度受损，遭住户居民投诉，2020年4月在PD0+940桩号施工时遇阻，工程停工半年。为协调房屋受损及赔偿事宜，大山江街道办、海滨街道办及市人民政府多次协调，于2020年12月底方达成补偿协议，但附近住户不同意再按拉森钢板桩支护工艺开挖施工，结合该路段现场土质情况，经监理单位、设计单位和业主商讨同意，海滨街道科教路管网工程于2021年1月13日开始按简易支护方式开挖施工。

（三）事故现场勘查情况

经现场勘查，事发地点位于吴川市海滨街道科教路裕达大月饼大楼至裕达豪庭之间的PD0+840桩号段，坍塌的配套管网沟槽为新开挖的沟槽，沟槽深度在2.0米至3.5米之间，沟槽北面回填土层坍塌，南面土层为自然沉积土层，还未采取任何支护措施，挖掘机跨压在沟槽两侧。

（四）对事故企业安全监管情况

2020年9月－2021年1月，吴川市住房和城乡建设局对滨江污水处理厂配套管网工程项目检查7次，检查发现25项隐患问题，向施工单位广州市八达工程有限公司发出7份限期整改通知书，施工单位已全部落实整改，并经监理单位和建设单位验收通过。同时，吴川市住房和城乡建设局按照《广东省住房和城乡建设厅房屋市政工程质量安全动态管理办法》给予广州市八达工程有限公司专职安全员曾如华计5分的动态扣分处理，给予广东建海工程项目管理有限公司专职监理工程师黄光宇计6分的动态扣分处理。

海滨街道对施工工地安全生产工作进行了监督检查，就施工安全等问题向施工单位发出整改通知，街道办领导带队检查、指导工作3次。

大山江街道受吴川市人民政府委托作为吴川市滨江污水处理厂及配套管网（一期）工程PPP项目的业主单位，成立了项目工作领导小组，主要负责项目施工协调工作，综合监督施工质量和安全。2020年1月－2021年1月，大山江街道办对项目施工现场安全检查22次（包括11次多部门联合检查），发现隐患问题20条，现场要求施工单位整改20条；组织项目相关单位召开项目专题安全会议11次，要求相关单位加强对管理人员和施工人员的安全管理宣传和安全施工教育；向相关单位发出4份防风通知、4份安全提醒函。

二、事故发生经过、应急处置及善后处理情况

## （一）事故发生经过情况

2021年1月18日7时35分，广州市八达工程有限公司施工班组杨上富等3人到达施工现场并做施工准备工作；7时55分，履带横跨沟槽两边的挖掘机启动，将地面余土往沟槽内清理，杨上富在沟槽北侧用铲清理地面余土；8时05分，挖掘机开始装车作业；8时21分，杨上富用铁铲试探落脚点土层情况，然后跳下沟槽土层高处，随即进入深处进行清理作业，班组带班黎剑钊在沟槽南侧观察；8时23分，北侧边坡突然坍塌，将杨上富全身埋入泥土中。

## （二）事故应急处置情况

看到杨上富被泥土掩埋，现场工人立即下到沟槽，查看情况，随后开始施救；8时29分，临近的作业班组工人过来参与救援；8时36分，120急救人员到达，经医护人员确认杨上富已无生命迹象；8时37分，消防救援人员到达并实施救援；9时30分，消防队员将杨上富从沟槽内挖出。

接到事故报告后，海滨街道、大山江街道、海滨边防派出所等单位负责人赶到事故现场，组织保护事故现场和维持秩序；市应急管理局主要负责人带领工作人员赶到现场组织协调事故处置，市委、市政府有关领导对事故的处置工作提出了要求。

## （三）事故善后处理情况

事故善后处理工作已全部结束。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，吴川市政府和相关职能部门在事故处置过程中能按照各自职责密切配合、协调联动、应急处置。经评估，事故应急处置指挥得当、分工明确、协调有序、及时有效，没有造成次生事件。

# 三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

## （一）死亡人员情况

杨上富，男，57岁，汉族，吴川市塘尾街道亚摆村人，是广州市八达工程有限公司临时聘请的劳务作业人员，于2021年1月18日在事故中死亡。

## （二）直接经济损失情况

吴川市海滨街道科教路“1·18”坍塌死亡事故造成直接经济损失90万元。

# 四、事故原因和性质

事故调查组经过事故现场勘查及调查取证，对造成这次事故的原因分析和性质认定如下：

## （一）直接原因

1.施工人员杨上富在挖掘机正在作业，且沟槽尚未设支防护的情况下，冒险进入沟槽违章作业，是造成此次事故发生的直接原因之一，同时也是事故的主要原因。

2.事故段挖掘开的沟槽未设支护，挖掘机跨压在沟槽两侧进行作业，沟槽北侧回填土层不能承受挖掘机重压坍塌，是造成此次事故的直接原因之二。

## （二）间接原因

1.广州市八达工程有限公司企业主体责任不落实。一是生产作业风险管控措施欠缺，安全检查和隐患排查治理工作未落实；二是对员工安全教育培训走过场，未按法律法规规定对员工开展安全生产培训教育，致使员工安全意识淡薄，缺乏现场作业风险意识和辨识能力，当事人冒险进入沟槽深处进行清理作业时，现场无人制止其冒险作业行为；三是现场管理缺位，不能及时发现并制止作业人员冒险作业行为，事故发生时施工员、安全员均不在现场，未对当天施工进行安全技术交底和安全注意事项告知，而是由临时外聘施工班组自行组织施工作业，现场施工未落实“边开挖边支护”施工方案，导致“未设支护时人员不可进入沟槽作业”的作业禁令没有执行。

2.广东建海工程项目管理有限公司未认真履行监理单位安全生产职责。现场监理人员监理责任不落实，对项目施工作业现场监督检查不到位，未及时制止项目施工人员进入未采取有效支护的沟槽违章作业行为。

3.大山江街道办事处作为项目业主，未认真履行安全生产监管责任，对项目施工安全生产监督检查不到位，未能发现项目施工中存在的隐患和问题。

4.吴川市住房和城乡建设局未认真履行行业监管责任，对项目施工中的违法违规行为打击力度不够，致使项目施工中安全隐患问题未能彻底消除。

5.海滨街道办事处未认真履行属地监管责任，对项目施工安全生产监督、指导不到位，未能发现项目施工中存在的隐患和问题。

## （三）事故性质

经调查认定，吴川市海滨街道科教路“1·18”坍塌死亡事故是一起生产安全责任事故。

## （四）事故主要教训

广州市八达工程有限公司和广东建海工程项目管理有限公司未认真学习贯彻《中华人民共和国安全生产法》及相关法律法规规定，单位管理层安全生产法律意识不强，对项目风险认识不足，管控措施不力，安全管理人员履职不到位，安全管理存在盲区。

# 五、事故有关责任人员、责任单位的责任认定和处理建议

事故调查组认为，吴川市海滨街道科教路“1·18”坍塌死亡事故，造成1人死亡，直接经济损失90万元，在社会上造成不良影响。为吸取事故教训，教育和惩戒有关责任人和责任单位，根据有关法律法规规定，对该起事故的有关责任人、责任单位提出以下处理的建议：

## （一）免于追究责任人员建议

杨上富，男，57岁，汉族，吴川市塘尾街道亚摆村人，是广州市八达工程有限公司临时聘请的劳务作业人员，安全意识淡薄，违反作业操作规程冒险作业，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》有关规定，对事故发生负有主要责任，鉴于其已在事故中死亡，建议不再追究责任。

（二）对责任人员的处理建议

1.黎剑钊，男，27岁，吴川市黄坡镇人，为广州市八达工程有限公司临时外聘施工班组带班，安全意识淡薄，在挖掘机正在作业，且沟槽尚未设置任何防护措施的情况下，放任杨上富进入沟槽违章作业，严重失职，对事故发生负有责任，建议广州市八达工程有限公司与其解除劳务合同。

2.程为成，男，35岁，茂名市茂南区人，为广州市八达工程有限公司现场施工员，未认真履行岗位职责，未掌握施工现场安全环境，因事离开现场时未对工作进行安排及安全技术交底，对事故发生负有重要责任，建议广州市八达工程有限公司按照公司内部管理规定对程为成进行处理。

3.詹永彪，男，42岁，广东省五华县人，为广州市八达工程有限公司项目安全主管，现场安全员，未认真履行岗位职责，安全巡查不到位，未能及时发现作业现场存在的安全风险并制止作业人员的冒险违章作业行为，对事故发生负有重要责任，建议广州市八达工程有限公司按照公司内部管理规定对詹永彪进行处理。

4.陈明，男，31岁，湛江市霞山区人，为广东建海工程项目管理有限公司专职专业监理工程师，施工现场监理员，未认真履行岗位职责，安全巡查不到位，未能及时发现作业现场存在的安全风险并制止作业人员的冒险违章作业行为，对事故发生负有重要责任，建议广东建海工程项目管理有限公司公司内部管理规定对陈明进行处理。

5.李希，广州市八达工程有限公司项目常务副经理，是吴川市滨江污水处理厂及配套管网（一期）工程PPP项目配套管网工程施工现场负责人，负责施工质量、安全、进度保障等职责，未认真履行施工现场安全生产管理职责，对事故发生负有管理责任。建议广州市八达工程有限公司免去李希项目常务副经理职务，不再负责吴川市滨江污水处理厂及配套管网（一期）工程PPP项目工程施工。

（三）对责任单位的问责建议

1.大山江街道办事处作为项目业主，未认真履行安全生产监管责任，对项目施工安全生产监督检查不到位，对事故发生负有一定责任，建议由吴川市安全生产委员会给予大山江街道办事处通报批评，责成其向吴川市人民政府作出深刻检查。

2.吴川市住房和城乡建设局未认真履行行业监管责任，对项目施工中的违法违规行为打击力度不够，对事故发生负有一定责任，建议由吴川市安全生产委员会给予吴川市住房和城乡建设局通报批评，责成其向吴川市人民政府作出深刻检查。

3.海滨街道办事处未认真履行属地监管责任，对项目施工安全生产监督、指导不到位，对事故发生负有一定责任，责成其向吴川市人民政府作出深刻检查。

（四）行政处罚建议

1.广州市八达工程有限公司未落实企业主体责任，对事故发生负主要责任，建议由吴川市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》（2014修订版）第109条规定对广州市八达工程有限公司处以罚款。

2.广东建海工程项目管理有限公司未认真履行监理单位安全生产职责，对事故发生负有责任，建议由吴川市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》（2014修订版）第109条规定对广东建海工程项目管理有限公司处以罚款。

（五）其它建议

按照《湛江市落实企业安全生产主体责任整治工作实施方案》（湛安〔2020〕4号）的有关规定，建议吴川市住房和城乡建设局对广州市八达工程有限公司和广东建海工程项目管理有限公司项目负责人进行约谈，并予以通报。

# 六、事故防范及整改措施

（一）认真履行监管责任。大山江街道办、海滨街道办和吴川市住房和城乡建设局要认真履行监管责任，采取有效措施提高监管人员业务能力，强化对相关企业的监管执法，加大力度督促企业认真落实企业主体责任，及时排查治理事故隐患。

（二）全面认真落实企业主体责任。广州市八达工程有限公司和广东建海工程项目管理有限公司要痛定思痛，深刻吸取事故教训，切实抓好隐患整改。

1.认真学习贯彻《中华人民共和国安全生产法》及相关法律法规规定，增强安全生产法律意识，提高安全生产管理水平。

2.开展基层施工管理、安全管理人员教育培训，提高管理人员组织管理能力和风险识别管控能力；开展作业工人安全作业教育培训，提高作业工人安全作业意识和风险意识。

3.加强安全监管力量，强化施工现场安全管理。建议每日开工前召开班组安全会议，针对性开展施工组织、工作交底、安全作业事项等培训教育。

4.开展事故专项警示教育，举一反三开展施工作业安全管理、安全风险排查，防范事故发生。

吴川市海滨街道科教路“1·18”

坍塌死亡事故调查组

2021年10月11日

《中华人民共和国安全生产法》（2014修订版）第三十八条第一款“ 生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。”

《中华人民共和国安全生产法》（2014修订版）第二十五条第一款“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。”

《中华人民共和国安全生产法》（2014修订版）第二十二条“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行；”

《中华人民共和国安全生产法》（2014修订版）第四十一条“生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。”

《中华人民共和国安全生产法》（2014修订版）第一百零九条“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款。”