吴川市塘㙍镇“11·1”触电死亡事故

调查报告

2021年11月1日上午9时35分，在塘㙍镇中堂村湛江机场高速一期工程TJ2合同段施工K22+850大桥左幅12号作业平台附近吊装作业时，发生一起触电死亡事故，致1人死亡，直接经济损失90万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，11月3日，吴川市人民政府批准成立了由市应急管理局副局长林钦为事故调查组组长，市应急管理局、市公安局、市总工会、市人社局、市住建局、市供电局等有关人员组成的吴川市塘㙍镇“11·1”触电死亡事故调查组（以下简称事故调查组），并聘请有关技术专家配合开展事故技术调查工作。

# 按照“四不放过”原则，事故调查组经过现场勘查、技术鉴定、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡及直接经济损失情况，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议，并提出了事故防范和隐患整改措施的建议。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

## （一）事故相关单位基本情况

1.北京祥顺安平建筑工程有限公司（以下简称北京祥顺建筑公司）是一家有限责任公司（自然人投资或控股），成立于2016年6月6日，法定代表人武宝军，注册资本为1000万元人民币，统一社会信用代码为91110229MA0062LN7P，企业地址位于北京市延庆区沈家营镇香村营村二区197号，所属行业为建筑装饰、装修和其他建筑业。经营范围包含：专业承包；销售建筑材料；租赁建筑工程机械、建筑工程设备；道路货物运输。

2.中铁十二局集团第一工程有限公司（以下简称中铁十二局一公司）是一家法人独资有限责任公司，统一社会信用代码为91610111113123242G，成立于1989年12月30日，法定代表人裴树林，注册资本100,000万元，注册地位于西安市灞桥区柳雪路368号。主要经营范围：铁路工程、公路工程、市政公用工程、桥梁工程、隧道工程、公路路面工程、公路路基工程、水利水电工程、房屋建筑工程、钢结构工程、交通安全设施工程的施工。

3.广东翔飞公路工程监理有限公司是一家法人独资有限责任公司，成立于1997年07月23日，统一社会信用代码：91440000231130646L，注册资本：1,000万元，注册地位于广东省广州市白云区启德路36号539室，法定代表人李丹。经营范围包括全国范围内从事一、二、三类公路工程，桥梁工程（含特殊独立大桥）、隧道工程（含特长隧道）施工监理；项目代建；项目管理。

## （二）肇事设备及司机情况

## 肇事粤BL6513号牌汽车起重机（吊车），品牌型号:中联重科ZLJ5300JQZ25V型，产品编号：L5E5H3D3XBA032641;额定起重量：25T；主臂长度:33M；检验日期:2020年12月10日;使用单位：张德兴，地址：广东省深圳市龙岗坂田南坑第一工业区。

## 吊车司机张浩，男，汉族，2001年3月28日出生，山东省冠县北陶镇西沟寨村人，负责粤BL6513号牌吊车操作。持有特种设备从业资质证，证件编号：3715252001****7215；领证日期：2020年7月30日；有效期至：2024年7月。

## （三）机场高速建设钻孔灌注桩分包工程基本情况

2021年4月，中铁十二局一公司承接湛江机场高速公路工程一期工程TJ2合同段建设并成立项目经理部，对整个项目工程实施全面管理。2021年5月，中铁十二局一公司将钻孔灌注桩工程分包给北京祥顺建筑公司，双方签订了《专业工程承包合同》，由北京祥顺建筑公司负责TJ2合同段的钻孔灌注桩工程施工任务，同时北京祥顺建筑公司进驻湛江开展前期准备工作。

湛江机场高速公路一期工程TJ2合同段钻孔灌注桩分包工程主要工程任务有桩基118根，墩柱104根，盖梁52个，T梁270片，于2021年7月1日开工，截止11月1日，累计完成桩基74根，墩柱21根，盖梁、T梁尚未开工。

## （四）事故现场勘查情况

# 事发地点位于吴川市塘㙍镇中堂村的湛江机场高速公路一期工程TJ2合同段的K22+850大桥左幅12号桩作业平台附近，110kV塘㙍站10kV中堂线主干线73号杆至中堂新村支线1号杆之间配电线横跨在建湛江机场的临时施工道路上方，跨越段高压配电线最低点距离地面约7.15M，高压配电线下临时施工道路两侧设置有机械设备安全作业警示牌。

# 停放现场的涉事吊车距离中堂新村支线10kV配电线9.5M。事发时吊起的钢筋笼直径1.4M，长12M，钢筋笼中间部位用钢链设置起吊点，钢链起吊点距离钢筋笼表面1.35M，吊车吊钩至钢丝绳3.4M处有明显触碰防弧痕迹。

# 二、事故发生经过、应急处置及善后处理情况

## （一）事故发生经过情况

## 湛江机场高速公路一期工程TJ2合同段的K22+850大桥左幅12号桩于10月31日开始施工。11月1日早上6时，北京祥顺建筑公司施工班组人员苗振华（临时负责人）、丛瑞庆、田军、张浩（吊车司机）4人到达12号桩平台进行施工作业。当天上午有三个钢筋笼运送到12号桩作业平台附近，7时左右，公司项目负责人潘景玉来到12号桩平台，当面安排苗振华和田军将运送过来的钢筋笼用吊车卸载放置到指定位置，随后潘景玉去25号桩平台监工。9时左右，开始卸载钢筋笼，苗振华和丛瑞庆俩人配合吊车司机作业，苗振华实际负责地面指挥，田军未参与吊装作业。当卸载第三个钢筋笼时，丛瑞庆因其他工作离开现场，因卸载钢筋笼摆放位置与预定位置不一致，吊车重新将钢筋笼吊起并旋转调整方向，苗振华徒手扶着钢筋笼配合吊车作业，9时35分，吊车旋转过程中钢丝绳触碰到10kV中堂新村支线配电线，苗振华当场触电重伤倒地，后经抢救无效死亡。

## （二）事故应急处置情况

看到苗振华突然倒地，吊车司机和附近作业的田军、丛瑞庆立即跑过去对苗振华实施紧急抢救，抢救中田军拨打120求助，并向公司项目负责人潘景玉汇报了事故情况。潘景玉接到报告随即电话向中铁十二局一公司项目经理鲍军平报告，并迅速赶到现场给苗振华做心脏复苏。10时鲍军平带领项目部有关人员赶到现场组织保护现场、协调事故处理各方面工作。10时30分120救护车赶到现场，对苗振华抢救约30分钟后医护人员宣布苗振华死亡，并拨打110报警。接警的塘㙍镇派出所民警约11时20分赶到事故现场维护秩序、调查取证。

接到事故报告后，塘㙍镇政府、市应急管理局主要负责同志带领相关工作人员第一时间赶到事故现场，组织保护现场和协调事故处置，并及时了解事故基本情况，部署做好事故善后、家属安抚、事故调查处理等工作。市委、市政府领导高度重视，对事故调查处置工作提出了明确要求。

## （三）事故善后处理情况

事故善后处理工作已全部结束。

## （四）事故应急处置评估

事故发生后，塘㙍镇政府和市政府相关职能部门在事故处置过程中能按照各自职责密切配合、协调联动、应急处置。经评估，事故应急处置指挥得当、分工明确、协调有序、及时有效，没有次生事件发生。

# 三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

## （一）死亡人员情况

苗振华，男，42岁，汉族，吉林省松原市宁江区人，是北京祥顺建筑公司聘请的建筑施工工人，在事故中死亡。

## （二）直接经济损失情况

吴川市塘㙍镇“11·1”触电死亡事故造成直接经济损失90万元。

# 四、事故原因和性质

事故调查组经过事故现场勘查及调查取证，对造成这次事故的原因分析和性质认定如下：

## （一）直接原因

1.粤BL6513号牌吊车停放位置距离10kV中堂新村支线高压配电线9.5M,小于吊车工作半径，且现场未落实靠近高压配电线吊装作业安全措施，埋下重大事故隐患。

2.吊装作业现场实际担任吊车指挥员的苗振华和吊车司机张浩安全意识淡薄，在靠近10kV高压配电线路进行吊装作业时，忽视安全风险，违反相关规章规范，违章实施危险性作业，致使吊车钢丝绳直接触碰架空导线，导致苗振华触电死亡。

## （二）间接原因

## 北京祥顺建筑公司主体责任不落实。安全管理规章制度和安全操作规程不健全，未制定危险性作业安全管理制度和吊装作业安全操作规程；未明确各岗位的责任人员和责任范围，全员安全生产责任制未落实，吊装作业现场安全管理人员缺位，无专人统一组织指挥，安全管理混乱；未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训，安全教育培训工作实效性差，公司员工不熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，未掌握本岗位的安全操作技能。

## （三）事故性质

经调查认定，吴川市塘㙍镇“11·1”触电死亡事故是一起生产安全责任事故。

## （四）事故主要教训

1.北京祥顺建筑公司没有牢固树立以人民为中心的发展理念，没有坚守“发展决不能以牺牲人的生命为代价”的安全生产红线。在项目施工过程中，没有正确处理安全与工期、效益的关系，存在重效益、轻安全的思想，易出现违章作业行为。

2.北京祥顺建筑公司未认真学习贯彻《中华人民共和国安全生产法》及相关法律法规规定，单位管理层安全生产法律意识不强，对项目安全风险认识不足，管控措施不力，安全管理人员履职不到位，安全管理存在盲区。

五、事故相关单位安全管理情况

（一）中铁十二局一公司。成立了湛江机场高速公路一期工程TJ2合同段项目经理部，项目部组织架构完整，安全生产责任制、管理制度比较健全，教育培训制度比较完善，落实情况良好，有施工安全交底记录。项目部制定了《湛江机场高速公路一期工程TJ2合同段钻孔浇筑桩专项施工方案》，方案经程序审核批复，方案“5.1.3.7高压线临边施工的防护措施”明文规定“起重机与架空线路边线的最小安全距离：10kV电压沿垂直方向为3M，沿水平距离为2M”。

（二）广东翔飞公路工程监理有限公司。成立了湛江机场高速公路一期工程TJ2合同段总监理工程办公室（简称JL1总监办），总监办成立了安全生产领导小组，安全生产组织架构完整，按照制度开展现场巡视工作，针对发现的问题能及时提出处理意见，或下达整改监理指令，巡视记录完整；每月开展月度安全生产大检查，下发月度检查情况通报和隐患整改通知单，隐患整改工作实现了闭环管理；每季度组织开展“平安工地”考核评价工作；开展了施工现场临时用电安全隐患专项隐患排查，制作和印发了《施工现场临时用电安全标准化图文手册》。

（三）北京祥顺建筑公司。设置了含项目负责人潘景玉在内的共7人的施工管理组织团队，其中配备了1名安全管理员。有安全生产责任制文件，但项目负责人、安全负责人、机械员、技术负责人的安全生产责任不健全；建立了20项安全管理制度，其中有危险性较大工程管理制度、临时用电管理制度，但缺少吊装作业、高处作业等危险作业安全管理制度。

操作规程方面：制定的《地基基础安全操作规程》（分设备、设施，起重机械设备和各工种（电焊、气焊工）三章共10项安全操作规程）未结合《建筑工人安全操作技术规程》有关内容建立相关安全操作技术规程；其中的《汽车式起重机安全操作规程》未包含国家法规、规范关于靠近架空电线最低安全距离的强制性规定内容。

施工安全技术交底内容：2021年5月20日完成了安全技术三级交底，《钻孔浇筑桩（选挖钻）安全技术交底（三级交底）》第六项第3条规定“高压线下施工安全区域，10kV架空高压线路与机械设备，垂直安全距离不小于3M，水平安全距离不小于2M”。

（四）市交通运输局。设有安全生产监督管理机构、制定了安全生产工作职责和制度、配备了安全管理和行政执法人员，开展日常安全监督检查工作。该局积极配合上级部门加强对机场高速公路TJ2段在建工程项目安全生产工作检查指导，督促施工企业落实安全生产主体责任，并于2021年8月10日、10月5日对施工现场进行了监督检查。

# 六、事故有关责任人员、责任单位的责任认定和处理建议

事故调查组认为，吴川市塘㙍镇“11·1”触电死亡事故造成1人死亡，直接经济损失90万元，在社会上造成不良影响。为吸取事故教训，教育和惩戒有关责任人和责任单位，根据有关法律法规规定，对该起事故的有关责任人、责任单位提出以下处理的建议：

## （一）免予追究责任人员建议

苗振华，男，42岁，汉族，吉林省松原市宁江区人，是北京祥顺建筑公司聘请的建筑施工工人，安全意识淡薄，忽视起重机靠近架空电缆线作业的安全风险，违章冒险作业，直接导致事故发生，鉴于其已在事故中死亡，建议不再追究责任。

（二）对有关责任人员的处理建议

张浩，男，汉族，20岁，山东省冠县人，是北京祥顺建筑公司肇事粤BL6513号牌吊车司机，安全意识淡薄，忽视起重机靠近架空电缆线作业的安全风险，违章冒险作业，对事故发生负有直接责任，建议北京祥顺建筑公司与其解除劳务合同。

（三）行政处罚建议

1.北京祥顺建筑公司未落实企业主体责任，对事故发生负有责任。建议由吴川市应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第114条规定对北京祥顺建筑公司处以罚款。

2.潘景玉，男，汉族，35岁，黑龙江省嫩江县人，北京祥顺建筑公司副经理，湛江机场高速公路一期工程TJ2合同段钻孔灌注桩分包工程项目负责人，未认真履行安全生产管理职责，对事故发生负有管理责任。建议由吴川市应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第96条规定对潘景玉处以罚款。

# 七、事故防范及整改措施

（一）北京祥顺安平建筑工程有限公司要痛定思痛，深刻吸取事故教训，全面落实企业主体责任，切实抓好隐患整改。

1.健全安全生产责任制度，完善项目负责人、技术负责人、安全负责人、安全管理员和机械员安全生产责任。

2.健全起重机械使用安全管理等规章制度；设置相应的设备管理机构或者配备专职的设备管理人员；指定专职设备管理人员、专职安全生产管理人员进行现场监督检查。

3.及时识别和获取法律、法规、规章和国家标准和行业标准，将《安全生产法》《企业安全生产标准化基本规范》《建筑工人安全操作技术规程》《起重机械安全规程》《建筑起重机械安全监督管理规定》《施工现场临时用电安全技术规范》《起重机械使用管理规则》等法规、规范和标准转换成公司安全管理制度和操作规程。

4.按照《安全生产法》第四十三条建立吊装作业安全管理制度；同时举一反三，开展其他建筑施工作业的风险评估，建立危险性作业安全管理制度。

5.加强施工现场作业安全风险管控及隐患排查治理工作，安排专门人员进行现场安全管理，确保危险作业安全操作规程的遵守和安全措施的落实；切实落实靠近高压线设置围栏、警示等安全作业防范措施。

6.开展事故警示教育，提高作业工人安全意识；开展规章制度、操作规程教育培训，提高员工遵守制度和作业规程意识，提高安全作业技能。

（二）中铁十二局一公司和广东翔飞公路工程监理有限公司要加强对承包商安全管理。组织开展对承包商安全大检查，督促承包商按法律法规设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员，督促承包商建立健全安全生产管理制度及岗位安全操作规程；督促承包商加强安全教育培训工作，督促承包商落实施工现场安全管理、遵守安全操作规程和落实施工作业安全措施。

（三）各镇（街）、各部门要高度重视安全生产工作。完善安全生产各项工作措施，强化监督执法检查，督促企业全面落实企业主体责任，落实全员安全生产责任制，建立完善安全生产管理台账，及时排查治理事故隐患，防范伤亡事故发生。

吴川市塘㙍镇“11·1”

触电死亡事故调查组

2022年2月21日

《中华人民共和国安全生产法》第四十三条“ 生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。”

《中华人民共和国安全生产法》第二十二条“生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制的落实。”

《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。”

《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；……”

《中华人民共和国安全生产法》第九十六条“ 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；……”