吴川市立基新型环保建材有限公司

“11·3”机械伤害死亡事故调查报告

2020年11月3日7时5分，吴川市立基新型环保建材有限公司在设备清理过程中，发生一起机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失50万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，2020年11月4日，吴川市人民政府批准成立了由市应急管理局局长林炎辉为事故调查组组长，市监委、市公安局、市应急管理局、市总工会、市人社局有关人员组成的吴川市立基新型环保建材有限公司“11·3”机械伤害死亡事故调查组（以下简称“事故调查组”）， 并聘请有关技术专家配合开展事故技术调查工作。

按照“四不放过”原则，事故调查组经过现场勘查、技术鉴定、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡及直接经济损失情况，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议，并提出了事故防范和隐患整改措施的建议。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故单位基本情况

吴川市立基新型环保建材有限公司，成立于2014年12月28日，注册地址为吴川市樟铺镇塘口中间巷文特岭，统一社会信用代码为91440883338179204T，公司性质为有限责任公司（自然人投资），法定代表人林润桦，注册资本300万元，从业人员28人，生产经营范围为生产、销售空心砖、页岩砖、环保砖、新型建筑材料、冶炼渣（铝灰炉渣）、生活垃圾发电厂焚烧炉底渣。公司设厂长1名，副厂长1名，生产现场管理人员1名，副厂长负责整个公司的安全管理，生产现场管理人员负责生产现场安全管理。公司下设生产班、销售部、机械班、焙烧班、应急组、行政部、财务部、资料室等8个部门。生产车间设置有打砖码坯、破碎打泥、窑车摆渡牵引、（装砖区）窑板清理、烧窑、窑板（耐火砖）维修和场地清理、铲车和推土机司机、机修工、电工、装车工、（装砖）领班、现场管理等岗位。该公司于2017年8月通过了安全生产标准化三级评审并备案。

（二）事故设施基本情况

事故设备为制砖车间滚动筛，柳州市柳航建材机械设备制造有限公司（柳航砖机）制造安装。滚动筛由钢结构筒体外包钢丝网及壳体组合而成，筒体外直径1300mm，长度为5000mm，筒体与壳体间有一条φ108蒸汽加热管，筒体上部安装有振动除灰装置。滚动筛及其振动除灰装置均为三相异步电动机通过皮带传动来带动设备运转的驱动方式，滚动筛电机及振动除灰装置电机均由安装在总控制箱面板上的起动、停止按钮分别控制。两台滚动筛水平并列布置，有一条爬梯能上到5#滚动筛上面。

（三）事故现场勘查情况

经现场勘查，事发地点为吴川市立基新型环保建材有限公司制砖车间滚动筛岗位，滚动筛四周环境较差，散乱堆放杂物较多，东、西、北三面均布置有送料皮带，南面有一面矮墙，傍边有一个钢爬梯通往5#滚动筛平台，6#-滚动筛未设置固定攀爬设施，滚动筛上部空间狭窄不宜通行。

（四）属地政府对事故企业安全监管情况

# 2020年2－10月，吴川市樟铺镇应急办（原安监办）对吴川市立基新型环保建材有限公司检查11次，检查发现8项隐患和问题，已全部跟踪落实整改。

二、事故发生经过、应急处置及善后处理情况

（一）事故发生经过情况

2020年11月3日早上6时40分左右，生产车间生产设备正常停机，因前期已发现制砖车间打料区两台滚动筛筛网出现破损，按照公司计划安排，当日白天由设备维修人员进行筛网维修，打料区岗位需在交班时完成筛网清理工作。打料岗位共2名操作工，分别是主操何延海和操作工王国兰（女），两人系夫妻关系。

6时46分，两台滚筒筛已停机。6时48分，何延海爬上5#滚动筛开始清理。

7时03分，何延海再次爬上5#滚筒筛并跨过6#筛来到6#筛外侧平台，与王国兰进行交流后转身进入6#滚动筛上部。

7时04分24秒，王国兰按下开机按钮，6#滚动筛开始转动，何延海被卷入，王国兰随即发现异常，转身快速按下关机按钮，7时04分30秒6#滚动筛停止转动，王国兰随即迅速转身从控制箱平台下来跑向6#滚动筛。

（二）事故应急处置情况

王国兰跑近6#滚动筛察看后意识到发生事故，立即叫铲车司机来现场帮忙处置，司机电话向现场管理人员李广品报告。7时8分，李广品赶到事发现场，查看事发情况后安排抢救事宜，并第一时间打120求救，接着向厂长邱吾报告事故情况。7时9分，工厂抢救人员赶到现场对机器进行切割，至7时32分，抢救人员割断卡在何延海身上的滚筒筛钢管，并将其救出放到地上，此时何延海仍有微弱呼吸。7时40分，120急救医护人员赶到现场抢救，至7时51分，120医护人员现场确认何延海失去生命体征。邱吾厂长在接到李广品电话后马上赶到现场维护秩序，于7时56分打电话向樟铺派出所报警，并于8时27分打110再次报警。8时50分，樟铺派出所民警到达现场，民警对事故进行现场拍照取证，后又联系市刑警进行尸检。刑警进行尸检后，向现场相关部门、工作人员及厂家人员初步反馈尸检结果，初步判断该名工人是被卷入龙筛后窒息而死。

接到事故报告后，樟铺镇政府、樟铺派出所等单位主要负责人赶到事故现场，组织保护事故现场和维持秩序；市应急管理局局长马上带领相关工作人员赶到现场组织协调事故处置，市委、市政府有关领导对事故的处置工作提出了要求。

## （三）事故善后处理情况

事故善后处理工作已全部结束。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，吴川市政府和相关职能部门在事故处置过程中能按照各自职责密切配合、协调联动、应急处置。经评估，事故应急处置指挥得当、分工明确、协调有序、及时有效，没有造成次生事件。

# 三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

## （一）死亡人员情况

何延海，男，57岁，汉族，云南省丘北县人，是吴川市立基新型环保建材有限公司打料生产车间岗位操作工，于2020年11月3日在事故中死亡。

## （二）直接经济损失情况

吴川市立基新型环保建材有限公司“11·3”机械伤害死亡事故造成直接经济损失50万元。

# 四、事故原因和性质

事故调查组经过事故现场勘查及调查取证，对造成这次事故的原因分析和性质认定如下：

## （一）直接原因

1.滚动筛岗位操作工何延海违反操作规章冒险作业。不按清理操作规程“滚动筛清理应启动自动拍打装置进行清理”，其采取点动设备的方式翻转滚动筛进行盘车和清理，并在动力设备上踩踏和行走，是造成此次事故发生的直接原因之一，同时也是造成事故的主要原因。

2.滚动筛岗位操作工王国兰安全意识薄弱，在没有确认何延海是否处于安全位置时违章启动6#滚动筛，是造成此次事故的直接原因之二。

## （二）间接原因

1.吴川市立基新型环保建材有限公司企业主体责任不落实。一是生产作业风险管控措施欠缺，安全检查和隐患排查治理工作未落实；二是对员工安全教育培训走过场，未按法律法规规定对员工开展安全生产培训教育，致使作业人员安全意识淡薄，缺乏现场作业风险意识和辨识能力；三是现场管理缺位，不能及时发现并制止作业人员冒险作业行为；是事故发生的间接原因之一。

2.樟铺镇人民政府应急办（原安监办）工作人员未认真履行职责，对辖区生产经营单位安全监督检查不仔细，监督、指导不到位，未能发现吴川市立基新型环保建材有限公司在隐患排查治理、安全教育培训、安全管理等方面存在隐患和问题，是事故发生的间接原因之二。

## （三）事故性质

经调查认定，吴川市立基新型环保建材有限公司“11·3”机械伤害死亡事故是一起生产安全责任事故。

## （四）事故主要教训

1.吴川市立基新型环保建材有限公司未认真学习贯彻《中华人民共和国安全生产法》及相关法律法规规定，单位管理层安全生产法律意识不强，对本单位风险认识不足，管控措施不力，安全管理存在盲区。

2.控制按钮与设备相距较远，作业环境噪音较大，作业人员之间不能充分沟通并确认安全。

3.6#滚筒筛未安装攀登设施，作业人员对6#滚筒筛进行作业时，贪图方便习惯性攀爬通过5#、6#滚筒筛上部狭窄空间，存在较大安全隐患。

# 五、事故有关责任人员、责任单位的责任认定和处理建议

事故调查组认为，吴川市立基新型环保建材有限公司“11·3”机械伤害死亡事故，造成1人死亡，直接经济损失50万元，在社会上造成不良影响。为吸取事故教训，教育和惩戒有关责任人和责任单位，根据有关法律法规规定，对该起事故的有关责任人、责任单位提出以下处理的建议：

## （一）免于追究责任人员建议

何延海，男，57岁，汉族，云南省丘北县人，为吴川市立基新型环保建材有限公司打料生产车间岗位操作工，安全意识淡薄，违反作业操作规程冒险作业，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》有关规定，对事故发生负有主要责任，鉴于其已在事故中死亡，建议不再追究责任。

（二）对责任人员和责任单位的处理建议

1. 王国兰，女，57岁，云南省文山壮族苗族自治县人，为吴川市立基新型环保建材有限公司打料生产车间岗位操作工，安全意识淡薄，在没有确认何延海是否处于安全位置时违章启动6#滚动筛，直接导致事故发生，对事故发生负有直接责任，建议吴川市立基新型环保建材有限公司按照公司内部有关规章制度给予王国兰辞退处理。

2.李广品，男，33岁，河南省民权县人，为吴川市立基新型环保建材有限公司生产项目承包方负责人，现场安全管理人员，未严格落实作业现场值班制度、检修作业安全管理制度，未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，现场安全管理缺位，对工人违章作业行为不知情，对事故发生负有管理责任，建议吴川市立基新型环保建材有限公司依据公司内部管理规定和《砖厂加工生产承包合同》追究李广品责任。

3.樟铺镇人民政府未认真履行属地监管责任，对辖区生产经营单位安全监督检查不仔细，监督、指导不到位，未能发现吴川市立基新型环保建材有限公司存在的隐患和问题，对事故发生负有一定责任，责成其向吴川市人民政府作出深刻检查，认真总结和吸取事故教训，进一步加强和改进安全生产工作。镇政府安全监管人员未认真履行职责，建议纪委监委对有关责任人员进行问责。

（三）行政处罚建议

吴川市立基新型环保建材有限公司未落实企业主体责任，对事故发生负主要责任。建议由吴川市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第109条规定对吴川市立基新型环保建材有限公司处以罚款。

（四）其它建议

按照《湛江市落实企业安全生产主体责任整治工作实施方案》（湛安〔2020〕4号）的有关规定，建议樟铺镇人民政府对吴川市立基新型环保建材有限公司主要负责人进行约谈，并予以通报，且吴川市立基新型环保建材有限公司主要负责人应尽快接受安全生产再培训、再教育。

# 六、事故防范及整改措施

（一）认真履行监管责任。樟铺镇人民政府要认真履行属地监管责任，采取有效措施提高监管人员业务能力，强化对辖区企业的监管执法，加大力度督促企业认真落实企业主体责任，建立完善安全生产管理台账，及时排查治理事故隐患。

（二）全面认真落实企业主体责任。吴川市立基新型环保建材有限公司要痛定思痛，深刻吸取事故教训，切实抓好隐患整改。

1.认真学习贯彻《中华人民共和国安全生产法》及相关法律法规规定，增强安全生产法律意识，提高安全生产管理水平。开展事故警示教育，开展规章制度、操作规程教育培训，提高单位全体人员的安全防范意识。

2.制定完善设备检维修作业安全操作规程、重要岗位操作规程。

3.组织第三方机构或安全生产专家组进行生产安全风险分析诊断和事故隐患排查诊断，落实风险点危险源管控措施。

4.严格落实安全检查和事故隐患排查治理制度，依照责任制履行各自安全检查、隐患排查治理职责，组织开展全厂的电气设备安全隐患专项排查治理，消除电器设备安全隐患。

5、建议参照《通用用电设备配电设计规范》（GB50055—2011）、《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46—2005）等相关标准，将动力设备的电器控制开关就近设备安装，便于操作和维修，防范类似事故再次发生。

吴川市立基新型环保建材有限公司

“11·3”机械伤害死亡事故调查组

2021年2月28日

《中华人民共和国安全生产法》第三十八条第一款“ 生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。”

《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。”

《中华人民共和国安全生产法》第二十二条“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行；”

《中华人民共和国安全生产法》第五十五条“从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。”

《中华人民共和国安全生产法》第四十一条“生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。”

《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款。”